LOS METALES

LOS METALES

NO FERROSOS

NO FERROSOS

FERROSOS

FERROSOS

Todos los demás metales (excepto el hierro) y sus aleaciones, o pudiendo contener hierro, pero en muy baja proporción

Todos los demás metales (excepto el hierro) y sus aleaciones, o pudiendo contener hierro, pero en muy baja proporción

Hierro y sus aleaciones

Hierro y sus aleaciones

- HIERRO (Fe)

- ALEACIONES1: hierro (Fe) + carbono (C)

Se clasifican en función a la cantidad de carbono en:

- Hierro: entre 0,01 y 0,03 % C

- Acero2: entre 0,03 y 1,76 % C

- Fundición2: entre 1,76 y 6,67 % C

| PESADOS | LIGEROS | ULTRALIGEROS |
| --- | --- | --- |
| - PLOMO (Pb) - COBRE (Cu) - ALEACIONES: - Latón4: Cu + Zn - Bronce3: Cu + Sn - ESTAÑO (Sn) - ALEACIONES3 - CINC (Zn) - ALEACIONES4 | - TITANIO (Ti) - ALUMINIO (Al) | - MAGNESIO (Mg) |

1 Aleación: mezcla de 2 o más elementos químicos que cumple las siguientes condiciones:

- Los elementos son totalmente miscibles en estado líquido, para obtener una sustancia homogénea.

- Al menos un elemento debe ser un metal y prevalecer en cantidad sobre el resto.

2 Aceros y fundiciones son los metales ferrosos que más se utilizan el resto (hierro puro y hierro) no tienen muchas aplicaciones.